JURNAL KONSTRUKSI DAN INFRASTRUKTUR

Teknik Sipil dan Perencanaan

PERENCANAAN STRUKTUR GEDUNG LIMA (5) LANTAI ORMAWA (Organisasi Kemahasiswaan) UNISNU JEPARA

Ahmad Fatkhur Rozaq 1*, Khotibul Umam 2**, Decky Rochmanto 3***

*) Teknik Sipil, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama’ (UNISNU) Jepara

ABSTRAK

Di UNISNU JEPARA belum ada gedung organisasi mahasiswayang notabennya diperlukan ormawa guna menunjang produktifitas. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dan sekunder. Pelat atap ketebalannya 100mm, tulangan tumpuan X dan Y Ø10-150, tulangan lapangan X Ø10-200 dan Y Ø10-250. Pelat lantai ketebalannya 120mm, tumpuan arah X Ø10-100 dan Y Ø10-150, tulangan lapangan X Ø10-150 dan Y Ø10-200. Balok induk berdimensi 60x30cm, lantai 1,2,3 menggunakan tulangan lentur tumpuan 9Ø19 dan lapangan 5Ø19, lantai 4 dan 5 menggunakan tulangan lentur tumpuan 8Ø19 dan lapangan 5Ø19, atap menggunakan tulangan lentur tumpuan dan lapangan 4Ø19, lantai 1,2,3,4,5 dan atap menggunakan tulangan geser tumpuan dan lapangan Ø10–200. Balok anak lantai 2,3,4 dan 5 berdimensi 40x20cm menggunakan tulangan lentur tumpuan dan lapangan 2Ø19, tulangan geser tumpuan dan lapangan Ø10–150. Kolom berdimensi 50x50cm, lantai 1,2,3 tulangan pokok 8D19, lantai 4 dan 5 menggunakan tulangan pokok 6D19 dan lantai 1,2,3,4,5 menggunakan sengkang Ø10–150.

Kata kunci: Struktur, Gedung, Beton, Tulangan.

ABSTRACK

At UNISNU JEPARA there is no student organization building which in fact is needed ormawa to support productivity. The research method uses quantitative methods with primary and secondary data. The roof slab is 100mm thick, X and Y support reinforcement 10-150, X field reinforcement 10-200 and Y 10-250. The floor slabs are 120mm thick, bearing X 10-100 and Y 10-150 directions, field reinforcement X 10-150 and Y 10-200. The main beam has dimensions of 60x30cm, floors 1,2,3 using flexural reinforcement for support 9Ø19 and pitch 5Ø19, floors 4 and 5 using flexural reinforcement for pedestal 8Ø19 and pitch 5Ø19, roof using flexural reinforcement for support and field 4Ø19, floors 1,2,3,4 ,5 and the roof uses bearing and pitch shear reinforcement 10–200. The 2,3,4 and 5th floor beams have dimensions of 40x20cm using flexural reinforcement for support and pitch 2Ø19, shear reinforcement for support and pitch 10–150. Columns with dimensions of 50x50cm, floors 1,2,3 8D19 basic reinforcement, 4 and 5 floors using 6D19 main reinforcement and floors 1,2,3,4,5 using 10–150 stirrups.

Keywords: Structure, Building, Concrete, Reinforcement

- PENDAHULUAN

Bangunan bertingkat adalah bangunan dengan beberapa lantai secara vertikal. Umumnya bangunan bertingkat dibangun karena keterbatasan lahan, tingginya harga lahan di perkotaan, dan tingginya kebutuhan ruang untuk berbagai  kegiatan.(Galanthe, 2015)

Dengan berkembangnya dunia pendidikan, hal ini menuntut pimpinan perguruan tinggi untuk terus berbenah, baik dalam sistem manajemen, infrastruktur, maupun pada lembaga pendidikan khususnya pada gedung kampus yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.(Atmaja et al., 2017)

Salah satu gedung kampus yang dibutuhkan mahasiswa, terutama bagi mereka yang mengikuti organisasi adalah gedung ORMAWA (Organisasi Kemahasiswaan). Dikarenakan di UNISNU Jepara belum mempunyai gedung ORMAWA (Organisasi Kemahasiswaan) yang notabennya diperlukan oleh ormawa guna menunjang produktifitas bagi ormawa mereka masing-masing. Karena ORMAWA (Organisasi Kemahasiswaan) merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa untuk membentuk,  mengembangkan, menyalurkan, dan mengasah soft skill maupun hard skill dari kapasitas kemahasiswaannya.

- TINJAUAN PUSTAKA

Aspek-Aspek Perencanaan

Aspek-aspek perencanaan yang dianalisis sebelum dimulainya proses desain harus terlebih dahulu dipertimbangkan secara rinci. Karena dengan cara ini kita dapat memahami segala konsekuensi dari berbagai alternatif yang akan diterapkan. Pilihan rasional struktur akhir yang akan dibangun harus mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan desain. Salah satu kontrol dasar pada perilaku material digunakan dalam pemilihan sistem konstruksi struktur gedung.(Galanthe, 2015)

a. Aspek arsitektural

Aspek arsitektural dinilai sesuai dengan kebutuhan jiwa manusia akan estetikanya.

b. Kekuatan dan stabilitas struktur

Kekuatan dan stabilitas suatu struktur sangat erat kaitannya dengan daya dukung dari suatu struktur dalam memikul beban kerja, baik vertikal maupun lateral, dan stabilitas struktur. Pada penelitian (Qomaruddin et al., 2020) kuat tekan yang dihasilkan pada beton konvensional akan semakin meningkat dengan bertambahnya umur pada pengujiannya.

c. Aspek fungsional

Perencanaan struktur yang baik sangat penting untuk memfungsikan bangunan. Dari segi pemanfaatan ruang, aspek fungsional sangat mempengaruhi dimensi konstruksi yang direncanakan.

d. Faktor ekonomi dan kemudahan pelaksanaan

Umumnya, beberapa sistem struktur dapat digunakan dari suatu bangunan, sehingga faktor ekonomi serta kemudahan pelaksanaanya artinya faktor yang mempengaruhi sistem struktur yang dipilih.

e. Aspek lingkungan

Aspek-aspek lain yang dapat menentukan pengembangan dan pelaksanaan proyek merupakan aspek lingkungan. Ketika ada sebuah proyek yang diharapkan dapat memperbaiki dari kondisi lingkungan dan sosial.

Perencanaan Pembebanan Gedung

- Pembebanan

Beban yang bekerja pada struktur bangunan terutama bangunan gedung, beban vertikal dan beban horizontal. Pemisahan antara beban vertikal dan beban horizontal merupakan dasar dari tahap analisis beban untuk desain gedung tinggi. Konsep pemisahan ini untuk mempermudah dalam pengelompokan hubungannya dengan kombinasi pembebanan (load combination) muatan untuk tahapan analisis selanjutnya.

- Beban Statis

Beban statis adalah beban yang konstan sepanjang waktu selama bangunan masih di tempat membuat struktur tetap bergerak. Beban statis secara universal dapat dibagi menjadi beban sendiri, beban operasi dan beban khusus.

- Beban Mati

Beban mati (dead load) adalah memuat sendiri semua bagian dari struktur tertentu. Beban sebenarnya dari struktur bangunan ditentukan oleh berat jenis bahan bangunan. Beban sebenarnya terdiri dari berat struktur, dinding, lantai, atap, pipa.

- Beban Hidup

Beban hidup (live load) adalah beban ini terjadi karena disebabkan oleh fungsi peralatan konstruksi seperti barang-barang lantai dari benda bergerak, mesin dan peralatan yang berada didalam bangunan.(PPURG, 1987)

- Beban Dinamis

Beban dinamis adalah beban yang tiba-tiba menggerakkan struktur. Secara umum, beban ini tidak bersifat tetap (unsteady-state) dan memiliki perubahan yang cepat dalam ukuran dan sifat arah. Perubahan struktural akibat pembebanan dinamis juga akan berubah-ubah secara cepat.

- Beban Gempa

Beban Gempa adalah peristiwa getaran akibat tumbukan atau gesekan lempeng tektonik (plate tectonic) di dalam tanah, yang terjadi di daerah patahan (fault zone). Gempa yang terjadi pada daerah sesar ini biasanya merupakan gempa bumi dangkal, karena sesar biasanya terjadi pada lapisan tanah dengan kedalaman antara 15 sampai dengan 50 km. Gempa maksimum yang dipertimbangkan harus dipergunakan guna untuk menghitung perpindahan maksimum total dalam sistem insulasi.

Gedung Ormawa (Organisasi Mahasiswa) UNISNU Jepara ini direncanakan berada di Kota Jepara sehingga berada pada zona gempa 2, model di atas hanya merupakan penyederhanaan.

- Wilayah Gempa dan Spektrum Respons

Besarnya beban gempa struktur tergantung pada tempat dimana struktur bangunan tersebut akan dibangun, seperti terlihat pada gambar berikut.

Gambar 1. Peta wilayah gempa indonesia

Sumber: Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Bangunan Rumah Dan Gedung SNI 03-1726-2012

Nilai faktor respon gempa (C) dapat ditentukan menggunakan diagram spektrum gempa rencana sesuai menggunakan daerah gempa serta kondisi jenis tanah untuk ketika getar alami dasar.

Gambar 2. Spektrum Respons

Sumber : RSA.Cipta karya

- Faktor Keutamaan Gedung

Faktor Keutamaan adalah suatu koefisien untuk memperpanjang waktu pemulihan dari kerusakan pada struktur bangunan utama agar dapat menginvestasikan jumlah modal yang relatif besar pada bangunan tersebut. Waktu pemulihan dari kerusakan struktural pada bangunan akibat gempa dapat ditingkatkan dengan menggunakan faktor keutamaan.

- Daktilitas Struktur Gedung

Faktor daktilitas struktur gedung (μ) adalah perbandingan antara simpangan bangunan pada pelelehan pertama (δy) dan simpangan maksimum bangunan akibat gempa rencana pada saat mencapai keadaan ambang keruntuhan.(Badan Standardisasi Nasional Indonesia, 2012)

- Perencanaan Beban

Perencanaan pembebanan struktur gedung harus diperhitungkan guna adanya perencanaan kombinasi beban dari beberapa perkara beban yg mungkin terjadi selama umur rencana gedung tersebut, Kombinasi beban ini diakibatkan oleh beban mati, beban hidup, dan beban gempa. Kombinasi pembebanan yang digunakan sesuai dengan Tata Cara Perencanaan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung menurut SNI 2847 : 2019 Pasal 5.3.1 sebagai berikut:(Badan Standardisasi Nasional, 2019)

- Komb. 1	= 1.4 D + 1.4 SDL

- Komb. 2 	= 1.2 D + 1.2 SDL +1.6 LL

- Komb. 3	= 1.37 D + 1.37 SDL + 1 LL + 1 EDx + 0.3 Edy

- Komb. 4	= 1.37 D + 1.37 SDL + 1 LL + 1 EDx - 0.3 Edy

- Komb. 5 	= 1.37 D + 1.37 SDL + 1 LL - 1 EDx + 0.3 Edy

- Komb. 6 	= 1.37 D + 1.37 SDL + 1 LL - 1 EDx - 0.3 Edy

- Komb. 7 	= 1.37 D + 1.37 SDL + 1 LL + 1 EDy + 0.3 Edx

- Komb. 8 	= 1.37 D + 1.37 SDL + 1 LL + 1 EDy - 0.3 Edx

- Komb. 9 	= 1.37 D + 1.37 SDL + 1 LL - 1 EDy + 0.3 Edx

- Komb. 10 	= 1.37 D + 1.37 SDL + 1 LL - 1 EDx - 0.3 Edy

- Komb. 11 	= 0.73 D + 0.73 SDL + 1 EDx + 0.3 Edy

- Komb. 12 	= 0.73 D + 0.73 SDL + 1 EDx - 0.3 Edy

- Komb. 13 	= 0.73 D + 0.73 SDL - 1 EDx + 0.3 Edy

- Komb. 14 	= 0.73 D + 0.73 SDL - 1 EDx - 0.3 Edy

- Komb. 15 	= 0.73 D + 0.73 SDL + 1 EDy + 0.3 Edx

- Komb. 16 	= 0.73 D + 0.73 SDL + 1 EDy - 0.3 Edx

- Komb. 17 	= 0.73 D + 0.73 SDL - 1 EDy + 0.3 Edx

- Komb. 18 	= 0.73 D + 0.73 SDL - 1 EDy - 0.3 Edx

Uji Sondir Tanah (Cone Penetration Test (CPT))

Uji sondir atau CPT ( Cone Penetration Test ) merupakan jenis pengujian untuk menentukan nilai resistansi atau ketahanan konus (qc) terhadap konsistensi tanah. Pengujian ini dilakukan dengan cara mendorong suatu kerucut (conus) ke arah tanah atau ke dalam tanah dan mengukur hambatan tanah terhadap ujung kerucut (conus) dan daya lekat tanah terhadap selimut kerucut (conus). sampai diperoleh nilai tahanan ujung (qc) dan lekatan selimuy (fs) (Fahriani & Apriyanti, 2015). Tujuan dari pengujian sondir tanah adalah guna mendapatkan besarnya daya dukung tanah pada pondasi dalam menggunakan alat sondir.(Badan Standardisasi Nasional, 2008)

Tabel 1. Klasifikasi Tanah Dari Data Sondir

Sumber: (Das, 1995)

Perencanaan Struktur

- Perencanaan Pelat Atap dan Lantai

Pelat atap dan lantai adalah lantai posisinya yang tidak langsung berada diatas tanah, tingkat lantai yang memisahkan satu tingkat dari yang lain. Pelat atap dan lantai ditopang oleh balok-balok yang terletak pada kolom-kolom bangunan, pelat lantai merupakan struktur yang terlebih dahulu menerima beban, beban mati dan beban hidup kemudian melewati sistem lain dari struktur rangka.(Badan Standardisasi Nasional, 2002)

- Menghitung gaya momen terfaktor

Mu = 0,001 .Wu . Lx2 . x 		( 1 )

- Rasio tulangan

ρ =  		( 2 )

- Luas tulangan dan jarak

As perlu=  ρ min . b . dx dan Spakai = A .  bAs perlu  	( 3 )

- Koefisien tahanan

Rₙtₓ =  		( 4 )

- Analisa kapasitas momen

ax =  		( 5 )

- Perencanaan Balok

Balok merupakan elemen horizontal struktur yang dirancang untuk menerima gaya lentur pada struktur gedung. Dalam desain batang utama, dimensi panjang batang utama diplot sh = L dan lebar batang utama diambil sebagai b =momen lentur (Mu) dari momen nominal (Mn) pada daerah tumpuan. Kuat lentur maksimum (Mpr) daerah sendi plastis dihitung berdasarkan tulangan terpasang dengan tegangan tarik baja fs = 1,25 fy dan faktor reduksi 1,0 dan tidak boleh kurang dari gaya abrasi berdasarkan analisis statik.

Perancangan gaya geser balok direncanakan sesuai dengan kuat lentur maksimum balok (Mpr) yg terjadi di daerah sendi plastis balok yang artinya bagian kritis dengan jarak tempuh (2h) dari tepi balok. Gaya geser terfaktor di muka tumpuan dihitung menggunakan persamaan di bawah ini.(Zidny et al., 2015)

( 6 )

- Perencanaan Kolom

Sesuai dengan Pasal 21.6 pada SNI 2847-2013, ditentukan bahwa untuk komponen struktur dalam perhitungan Sistem Rangka Pemikul Momen Khusus (SRPMK), yang meneruskan gaya yang disebabkan oleh beban gempa dan memperoleh beban aksial terfaktor lebih besar dari 0,1.Ag.f’c, maka komponen tersebut harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Gaya aksial tekan terfaktor yang bekerja pada kolom melebihi dari 0,1.Ag.f’c

- Sisi terpendek kolom tidak boleh kurang dari 300 mm.

- Perbandingan antara ukuran terkecil penampang kolom terhadap ukuran dalam arah tegak lurusnya tidak kurang dari 0,4.

Kolom didesain lebih kuat daripada balok (strong column weak beam). Kolom ditinjau untuk portal bergoyang  atau tidak bergoyang  dan juga untuk kelangsingan.(Badan Standardisasi Nasional, 2013) Kuat geser rencana (Ve) ditentukan dari kuat momen maksimum (Mpr) pada setiap ujung komponen struktur untuk memenuhi hubungan balok-kolom yang sesuai. Namun, artikel tersebut juga dibatasi oleh fakta bahwa kuat geser rencana (Ve) tidak boleh lebih besar dari gaya geser rencana yang ditentukan dari rasio balok-kolom berdasarkan (MPr) balok melintang dan tidak boleh dipertimbangkan dalam geser terfaktor. Desain kolom kekuatan geser diberikan dalam persamaan di bawah ini.(Pratama et al., 2018)

( 7 )

- Perencanaan Lift

Lift atau elevator adalah transportasi vertikal pada bangunan tinggi yang dipergunakan untuk membawa orang atau barang maupun benda-benda di dalam gedung yang tinggi.(Badan Standardisasi Nasional, 2001)

- Perhitungan Perencanaan Lift

- Perencanaan konstruksi

- Perencanaan data teknis

- Pembebanan pada balok

- Perhitungan momen:

M lapangan: (111 x q x l2) + ( 18 x

( p + L ) x l ) 	( 8 )

M tumpuan: (111 x q x l2) + ( 18 x

( p + L ) x l ) 	( 9 )

Vu	: (12 x q x l) + ( 12 x ( p + l ))

( 10 )

- Menentukan tulangan pada balok perletakan mesin.

- Menentukan rasio tulangan

ρ min     :  	( 11 )

ρ b         :  β  	( 12 )

ρ maks   : 0,75 x ρb 	( 13 )

- Menentukan momen nominal

Mn      :  	( 14 )

Dengan: Faktor reduksi (Ø): 0,8

m         :  	( 15 )

Rn        : Mnb x d² 	( 16 )

- Menentukan ρ perlu

ρ perlu :  	( 17 )

- Menentukan luas tulangan tarik

As perlu : ρ x b x d 	( 18 )

n:  	( 19 )

As terpasang : n x 14 x π x D² 	( 20 )

- Penentuan katrol penggantung

- Perencanaan Tangga

Tangga merupakan bagian dari struktur bangunan tinggi yang sangat penting sebagai penyangga antara struktur bangunan di atas tanah dengan struktur bangunan atas.

Untuk memberikan kenyamanan dan bentuk yang serasi maka semua anak tangga dibuat dengan bentuk dan ukuran yang seragam sesuai dengan rumus:

2.o + a 	( 21 )

Perhitungan untuk penulangan tangga:

Mn = Mu ϕ 	( 22 )

dimana 𝜙 = 0,8

m 	=  fy  0,85 .f'c  	( 23 )

Rn 	= Mn b . d²  	( 24 )

𝜌		=    	( 25 )

𝜌 b 	=   	( 26 )

𝜌 max = 0,75. 𝜌𝑏

𝜌 < 𝜌 min

As = 𝜌 ada . b. d

- Perencanaan Pondasi Bore pile

Pondasi bore pile merupakan jenis pondasi yang pekerjaannya dimulai dengan mengebor tanah, kemudian diisi dengan tulangan dan pengecoran. Metode pengeboran terdiri dari metode kering (berada di atas muka tanah) dan metode basah  (pengeboran melewati muka  tanah atau didalam tanah).

- Daya Dukung Pondasi Bore pile

- Daya dukung aksial tunggal

Qu = Qp + Qs – Wp 	( 27 )

- Daya dukung aksial kelompok

- Menentukan daya dukung kelompok tiang

∑Qu	= m x n (Qp + s)

= m x n [(Ap x qp)+∑ (p x L x fs)]( 28 )

∑Qu = Lg x Bg x qp + ∑ [2 x (Lg + Bg) x L x  fs]  	( 29 )

- Kapasitas dukung kelompok dan efisiensi kelompok tiang.

Menentukan jumlah tiang dalam satu pilecap:

n = PQa 	( 30 )

Jarak antar tiang di dalam kelompok tiang sangat mempengaruhi kapasitas dukung dari kelompok tiang tersebut.

S =  	( 31 )

Pada sistem kelompok tiang, terdapat tumpang tindih pada ujung dan keliling tiang pada daerah yang akan terkena tegangan akibat beban kerja struktur. Tegangan yang dihasilkan tumpang tindih akan meningkatkan tegangan periferal di sekitar kolom. Hal ini berguna untuk pondasi yang berada di atas tanah berpasir karena memiliki daya dukung yang meningkat.(Bowles, 2005)

Untuk tiang gesek, ada tegangan tumpang tindih di sekitar tiang, yang mempengaruhi kapasitas beban. Karena jarak antar kutub tidak boleh terlalu jauh, pengaruh kelompok kutub ini tidak dapat dihindari, sehingga kapasitas beban kelompok kutub mungkin lebih kecil dari total kapasitas beban masing-masing kutub. Kebanyakan aturan bangunan mensyaratkan jarak antar tiang minimal 2 kali diameter tiang, sedangkan jarak optimal antar tiang biasanya 2,5 - 3,0 kali diameter tiang. Untuk pondasi dengan beban lateral yang besar, jarak yang lebih jauh direkomendasikan.(Megananda et al., 2020)

S > 2,5 D 	( 32 )

S > 3 D 	( 33 )

Penggunaan Analisis SAP 2000

Semakin berkembangnya teknologi informasi global, semakin besar pula kebutuhan untuk menggunakan teknologi. Salah satu inovasi yang menjawab kebutuhan tersebut adalah Structural Analysis Program atau disingkat SAP 2000. Program SAP2000 adalah program untuk analisis dan perancangan struktur berorientasi objek (Object Oriented Programming). Program SAP2000 adalah program untuk menganalisis dan merancang struktur berorientasi objek (Object-Oriented Programming). Program ini berawal dari University of California di Berkeley, Amerika Serikat, pada tahun 1970. Selain itu, program ini dikembangkan oleh Software Computers and Structures, Incorporated (CSI) pada tahun 1975 dan disutradarai oleh Ashraf Habibullah.

Program SAP 2000 memiliki banyak keunggulan terutama dalam desain struktur baja dan beton. Dalam desain baja struktural, SAP 2000 dapat merancang elemen struktur menggunakan bentuk baja yang optimal dan ekonomis. Untuk mendesain profil baja, kita hanya perlu mencari nama profil di database yang disediakan oleh SAP 2000, atau kita dapat membuat dimensi profil jika diinginkan. Maka perlu untuk menentukan elemen lain seperti luas tulangan. (Kelven et al., 2018)

- METODE PENELITIAN

Metode penelitian menurut (Sugiyono, 2013) adalah Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, ada empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer dan data sekunder, dimana data primer dijadikan sebagai acuan primer, yang kemudian dianalisis berdasarkan data sekunder untuk membahas dan menyimpulkan hasilnya.

Pengumpulan Data Perencanaan

- Data Primer

Data primer adalah sumber data yang memberikan data langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data yang didapatkan dari atau pada saat penelitian langsung maupun pengamatan di bidang pembangunan dan lingkungan sekitar bangunan gedung, yang kemudian digunakan sebagai sumber dalam perencanaan tersebut.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2013). Data yang dijadikan bahan acuan dalam penyusunantugas akhir, dimana data tersebut diperoleh dari instansi tertentu atau dinas terkait berupa data yang sudah ada sebelumnya atau dari sumber lain seperti dari e book, buku, jurnal, maupun dari internet  yang dipergunakan untuk  sumber dalam perencanaan skripsi ini.

Gambar 3. Diagram Alir Perencanaan Gedung

- HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambar 4. Denah Pelat

(sumber:Software Autocad v.2007)

Gambar 5. Portal 3D

(sumber:Software SAP 2000 v.14.2.2)

Perencanaan Pelat Atap

Tinggi pelat (h) 	= 80 mm

Selimut beton (p)	= 20 mm

Direncanakan diameter tulangan dalam arah

x	= Ø dx		= 10 mm

y	= Ø dy		= 10 mm

Tabel 2. Penulangan Pada Pelat Atap

| Jenis tulangan | Tulangan |
| --- | --- |
| Tulangan tumpuan arah X | Ø10-150 mm |
| Tulangan tumpuan arah Y | Ø10-150 mm |
| Tulangan lapangan arah X | Ø10-200 mm |
| Tulangan lapangan arah Y | Ø10-250 mm |

Perencanaan Pelat Lantai

Tinggi pelat (h)	= 100 mm

Selimut beton (p)	= 20 mm

Direncanakan diameter tulangan dalam arah

x	= Ø dx		= 10 mm

y	= Ø dy		= 10 mm

Tabel 3. Penulangan Pada Pelat Lantai

| Jenis tulangan | Tulangan |
| --- | --- |
| Tulangan tumpuan arah X | Ø10-100 mm |
| Tulangan tumpuan arah Y | Ø10-150 mm |
| Tulangan lapangan arah X | Ø10-150 mm |
| Tulangan lapangan arah Y | Ø10-200 mm |

Perencanaan Balok Induk

Data teknis balok induk

Tinggi balok (h)	= 600 mm

Lebar balok (b)		= 300 mm

Selimut beton (p)	= 40 mm

D tulangan pokok (asumsi)	= 19 mm

Ø sengkang (asumsi)	= 10 mm

Kuat tekan beton (f’c)	= 25 Mpa

Mutu tulangan		= 235 Mpa

- Perhitungan tulangan balok induk lantai 1, 2 dan 3

Dari analisis SAP 2000

Momen tumpuan = 284,952 KNm

Momen lapangan = 150,537 KNm

- Perhitungan tulangan balok induk lantai 4 dan 5

Dari analisis SAP 2000

Momen tumpuan = 249,021 KNm

Momen lapangan = 144,999 KNm

- Perhitungan tulangan balok induk atap

Dari analisis SAP 2000

Momen tumpuan = 130,34 KNm

Momen lapangan = 84,092 KNm

Tabel 4. Penulangan Pada Balok Induk

| Lantai | Dimensi (cm) | Tul. lentur tum. (mm) | Tul. lentur lap. (mm) | Tul. geser tum. (mm) | Tul. geser lap. (mm) | Tul. Pengikat (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lantai 1, 2 dan 3 | 60x30 | 9Ø19 | 5Ø19 | Ø10-200 | Ø10-200 | 2Ø12 |
| Lantai 4 dan 5 | 60x30 | 8Ø19 | 5Ø19 | Ø10-200 | Ø10-200 | 2Ø12 |
| Atap | 60x30 | 4Ø19 | 4Ø19 | Ø10-200 | Ø10-200 | 2Ø12 |

Perencanaan Balok Anak

Data teknis balok anak:

Tinggi balok (h)	= 400 mm

Lebar balok (b)		= 200 mm

Selimut beton (p)	= 40 mm

D tulangan pokok (asumsi)	= 19 mm

Ø sengkang (asumsi)	= 10 mm

Kuat tekan beton (f’c)	= 25 Mpa

Mutu tulangan		= 235 Mpa

- Perhitungan tulangan balok anak lantai 2 dan 3

Dari analisis SAP 2000

Momen tumpuan = 31,112 KNm

Momen lapangan = 18,284 KNm

- Perhitungan tulangan balok induk lantai 4 dan 5

Dari analisis SAP 2000

Momen tumpuan = 20,321 KNm

Momen lapangan = 13,67 KNm

- Perhitungan tulangan balok induk atap

Dari analisis SAP 2000

Momen tumpuan = 16,578 KNm

Momen lapangan = 11,044 KNm

Tabel 5. Penulangan Pada Balok Anak

| Lantai | Dimensi (cm) | Tul. lentur tum. (mm) | Tul. lentur lap. (mm) | Tul. geser tum. (mm) | Tul. geser lap. (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lantai 2 dan 3 | 40x20 | 2Ø19 | 2Ø19 | Ø10–150 | Ø10–150 |
| Lantai 4 dan 5 | 40x20 | 2Ø19 | 2Ø19 | Ø10–150 | Ø10–150 |
| Lantai Atap | 40x20 | 2Ø19 | 2Ø19 | Ø10–150 | Ø10– 150 |

Perencanaan Kolom

Data teknis kolom

Kuat tekan beton (fc) 	= 25 Mpa

Kuat tulangan (fy) 	= 235 Mpa

Selimut beton (p)	= 40 mm

D tulangan pokok	= 19 mm

Ø sengkang		= 10 mm

- Perhitungan penulangan kolom lantai 1, 2, dan 3

Dari hasil analisa software SAP 2000 diperoleh besarnya gaya-gaya dalam kolom sebagai berikut:

M1	= 160,495 KNm

M2	= 111,785 KNm

Vu	= 79,332 KNm

Pu	= 2547,52 KN

DL	= 663,452 KN

LL	= 297,5 KN

- Perhitungan penulangan kolom lantai 4 dan 5

Dari hasil analisa software SAP 2000 diperoleh besarnya gaya-gaya dalam kolom sebagai berikut:

M1	= 146,698 KNm

M2	= 103,878 KNm

Vu	= 71,354 KNm

Pu	= 858,827 KN

DL	= 663,452 KN

LL	= 297,5 KN

Tabel 6. Penulangan Pada Kolom

| Lantai | Dimensi (cm) | Tulangan Pokok (mm) | Tulangan sengkang (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Lantai 1, 2, dan 3 | 50 x 50 | 8D19 | Ø10-150 |
| Lantai 4 dan 5 | 50 x 50 | 6D19 | Ø10-150 |

Perencanaan Lift

- Data teknis lift

Pada perencanaan ini jenis lift telah disesuaikan dengan jumlah penumpang dan juga tinggi tempuh pada gedung. Karena itu pada perencanaan lift ini menggunakan jenis lift Hitachi VFI-700-CO90. Data lift sebagai berikut:

- Load capacity	= 1000 kg

- Kecepatan	= 90 m/menit

- Door witch	= 800 mm

- Car inside	= 1400 x 1250 mm

- Hoistway dimension 	= 1800 x 1900 mm

- Machine room	= 2400 x 3500 mm

- Overhead	= 4550 mm

- Pit depth	= 1550 mm

- Ra 	= 3800 kg

- Rb		= 2700 kg

- Rc (reaction pit)	= 8600 kg

- Rc (reaction pit)	= 7000 kg

- Momen pada balok perletakan mesin

- M lapangan 	= 3,122 KNm

- M tumpuan	= 2,781 KNm

- Vu	= 3,212 KNm

Tabel 7. Penulangan Pada Balok Penggantung Katrol

| Dimensi (cm) | Tul. lentur tumpuan (mm) | Tul. lentur lapangan (mm) | Tul. geser tumpuan (mm) | Tul. geser lapangan (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40x20 | 4D19 | 4D19 | Ø10–150 | Ø10–150 |

Perencanaan Tangga

Data teknis tangga :

- Tinggi antar lantai 	= 400 cm

- Lebar tangga rencana 	= 150 cm

- Dimensi bordes	= 350 x 500 cm

- Panjang tangga	= 700 cm

- Aantrade 	= 30 cm

- Optrede 	=18 cm

- Untuk sudut kemiringan tangga (ɑ) = 32o

- Jumlah Optrede (T)

=

= 22,223

= 23 buah

- Jumlah Aantrede (I)

=

= 23,334

= 23 buah

Tabel 8. Penulangan Tangga dan Balok Bordes

| Penulangan | Dimensi (cm) | Tul. lentur (mm) |  | Tul. geser (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tangga | 700x150 | Tumpuan | Lapangan | - |
|  |  | D12–100 | D12–100 |  |
| Balok bordes | 35x15 | 7D12 |  | Ø8–200 |

Perencanaan Pondasi Bore Pile

Data teknis pondasi borepile

Kedalaman yang direncankan adalah 5,6 m dari permukaan tanah dengan panjang tiang 6 m. Dari hasil output SAP 2000 didapat gaya-gaya dalam akibat kombinasi beban yaitu :

P (beban aksial) 	= 259,774 Ton

H (gaya geser) 		= 5,726 Ton

M (momen) 		= 11398,99 Ton

- Jarak antar tiang di dalam kelompok tiang

Biasanya jarak antara 2 tiang dalam kelompok minimum 0,6 m dan maksimum 2 m.

Diameter tiang (D) 	= 0,4 m

Jumlah baris tiang (m)	= 2

Jumlah tiang dalam satu baris (n)	= 2

S 	> 2,5 . D

1,25 m 	> 1 m…… OK!!

- Penulangan Pile Cap

Data perencanaan =

Pu			= 27,86 MPa

L			= 2 m

B			= 2 m

Kedalaman pile cap	= 0,4 m

Selimut beton (d)	= 75 mm (SNI 03-2847-2002)

D tulangan		= 19 mm

Jarak yang digunakan s = 100 mm

Luas tulangan yang dipakai

Syarat Asperlu > Asab = 5935 mm2 > 5667,7 mm2……OK!!

Digunakan tulangan D19-100 (As terpasang 5935 mm2).

- KESIMPULAN DAN SARAN

- Dalam merencanakan pembangunan struktur gedung yang baik, diantaranya sebagai berikut:

- Setiap struktur gedung haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada dengan mempertimbangkan fungsi bangunan, lokasi, dan kekuatan gedung.

- Setiap struktur gedung haruslah memiliki kemampuan dalam memikul maupun mendistribusikan beban yang telah diperhitungkan dan juga di analisis terhadap pengaruh-pengaeruh beban yang bekerja.

- Struktur bangunan harus direncanakan secara detail sehingga pada kondisi pembebabanan maksimum yang direncanakan, tidak terjadi keruntuhan pada bangunan gedung.

- Dalam perencanaan struktur gedung terhadap pengaruh gempa, setiap struktur gedung haruslah diperhitungkan dalam memikul gempa rencana sesuai dengan zona gempa pada lokasi pembangunan gedung tersebut.

- Berdasarkan hasil dari perhitungan perencanaan struktur gedung  lima (5)  lantai ormawa (organisasi mahasiswa) unisnu jepara sebagai berikut:

- Pada perencanaan pelat atap diperoleh ketebalan 100 mm, dengan menggunakan tulangan tumpuan arah X dan Y Ø10-150 mm, lalu pada tulangan lapangan arah X Ø10-200 mm dan tulangan lapangan arah Y Ø10-250 mm.

- Pada perencanaan pelat lantai diperoleh ketebalan 120 mm, dengan menggunakan tulangan tumpuan arah X Ø10-100 mm dan tulangan tumpuan arah Y Ø10-150 mm, lalu pada tulangan lapangan arah X Ø10-150 mm dan tulangan lapangan arah Y Ø10-200 mm.

- Pada perencanaan balok induk lantai 1, 2 dan 3 dengan dimensi 60 x 30 cm menggunakan tulangan lentur tumpuan 9Ø19 dan tulangan lentur lapangan 5Ø19, lalu pada tulangan geser tumpuan dan tulangan geser lapangan menggunakan Ø10–200 mm dan menggunakan tulangan pengikat 2Ø12 . Pada balok induk lantai 4 dan 5 dengan dimensi 60 x 30 cm menggunakan tulangan lentur tumpuan 8Ø19 dan tulangan lentur lapangan 5Ø19, lalu pada tulangan geser tumpuan dan tulangan geser lapangan menggunakan Ø10–200 mm dan menggunakan tulangan pengikat 2Ø12. Dan pada balok induk atap dengan dimensi 60 x 30 cm menggunakan tulangan lentur tumpuan 4Ø19 dan tulangan lentur lapngan 4Ø19, lalu pada tulangan geser tumpuan dan tulangan geser lapangan menggunakan Ø10–200 mm dan menggunakan tulangan pengikat 2Ø12.

- Pada perencanaan balok anak lantai 2 dan 3 dengan dimensi 40 x 20 cm menggunakan tulangan lentur tumpuan 2Ø19 dan tulangan lentur lapangan 2Ø19, lalu pada tulangan geser tumpuan dan tulangan geser lapangan menggunakan Ø10–150 mm. Pada balok anak lantai 4 dan 5 dengan dimensi 40 x 20 cm menggunakan tulangan lentur tumpuan 2Ø19 dan tulangan lentur lapangan 2Ø19, lalu pada tulangan geser tumpuan dan tulangan geser lapangan menggunakan Ø10 – 150 mm. Dan pada balok anak atap  dengan dimensi 40 x 20 cm menggunakan tulangan lentur tumpuan 2Ø19 dan tulangan lentur lapangan 2Ø19, lalu pada tulangan geser tumpuan dan tulangan geser lapangan menggunakan Ø10–150 mm.

- Pada perencanaan kolom lantai 1, 2, dan 3 dengan dimensi 50 x 50 cm menggunakan tulangan pokok 8D19 dan tulangan sengkang Ø10–150 mm, lalu pada perencanaan kolom lantai 4 dan 5 dengan dimensi 50 x 50 cm menggunakan tulangan pokok 6D19 dan tulangan sengkang Ø10–150 mm.

- Pada perencanaan lift ini menggunakan jenis lift Hitachi VFI-700-CO90 dengan data-data lift yang telah ada, lalu pada balok perletakan mesin dengan dimensi 40 x 20 cm menggunakan tulangan lentur tumpuan dan tulangan lentur lapangan 4D19 dan pada tulangan geser tumpuan dan lapangan Ø10–150 mm.

- Pada perencanaan tangga dengan dimensi 700 x 150 cm diperoleh optrade  18 cm dan antrade 30 cm menggunakan tulangan lentur tumpuan dan lapangan D12–100 mm. lalu pada balok bordes dengan dimensi 35 x 15 mm menggunakan tulangan lentur 7D12 mm dan menggunakan tulangan geser Ø8–200 mm.

- Pada perencanaan pondasi bore pile menggunakan tiang berdiameter 0,4 m dengan panjang 6 meter dan menggunakan pile cap berdimensi 150 x 150 cm dan dalam satu pile cap ada 4 buah tiang dengan jarak 125 cm antar tiangnya dan menggunakan tulangan D19-100.

- DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, D., Sumadi, N., Studi, P., Sipil, T., Teknik, F., & Surakarta, U. M. (2017). 6 Lantai ( + 1 Basement ) Di Sukoharjo.

Badan Standardisasi Nasional. (2001). Perancangan Transportasi Vertikal Dalam Gedung (Lift). SNI 03-6573-2001.

Badan Standardisasi Nasional. (2002). Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. SNI 03-2847-2002. Bandung: Badan Standardisasi Nasional, 251.

Badan Standardisasi Nasional. (2008). Cara uji penetrasi lapangan dengan alat sondir. Sni, 1–23.

Badan Standardisasi Nasional. (2013). Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung SNI 2847 2013.

Badan Standardisasi Nasional. (2019). SNI 2847:2019 Persyaratan Beton Struktural untuk Bangunan Gedung. Standar Nasional Indonesia (SNI), 8, 720.

Badan Standardisasi Nasional Indonesia. (2012). Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa Untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung (SNI 1726:2012). Sni 1726:2012.

Bowles, J. E. (2005). Analisis Dan Desain Pondasi II. Erlangga, Jakarta, 2, 474.

Fahriani, F., & Apriyanti, Y. (2015). Analisis Daya Dukung Tanah Dan Penurunan Pondasi Pada Daerah Pesisir Pantai Utara Kabupaten Bangka. Jurnal Fropil, 3(2), 89–95.

Galanthe, J. (2015). Perhitungan Struktur Gedung Ruko 3 Lantai Jalan Di Panjaitan Dengan Menggunakan Metode Takabeya Dan Program Sap 2000. Kurva S Jurnal Mahasiswa, 4(1), 602–608.

Kelven, Budiono, & Artiningsih, T. P. (2018). Perencanaan Struktur Beton Bertulang Bangunan Tingkat Tinggi Tidak Simetris Dengan Program SAP 2000. Jurnal Online Mahasiswa, 1(1), 1–7.

Megananda, S., Marianti, A., & Indra, S. (2020). Studi Alternatif Perencanaan Struktur Bawah Gedung Menggunakan Pondasi Bore Pile (Studi Kasus Gedung Pascasarjana Unisma). Jurnal Sondir, 1, 11–12.

PPURG. (1987). Pedoman Perencanaan Pembebanan Bangunan Gedung.

Pratama, A., Amandani, J. O. B., Wibowo, H., & Sabdono, P. (2018). Perencanaan Struktur Gedung Kuliah Fakultas Ekonomi UNNES Semarang. 7(1), 176–188.

Qomaruddin, M., Ariyanto, A., Istianah, I., & Zahro, F. (2020). Pemanfaatan Limbah Plastik Menjadi Agregat Pada Mortar Geopolimer. Dinamika Rekayasa, 16(2), 121.

Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan.

Zidny, M. I., Widiyanto, W. A., Nurhuda, I., & ... (2015). Perencanaan Struktur Gedung Politeknik Kesehatan Semarang. Jurnal Karya Teknik …, 4, 362–370.